長庚紀念醫院 (林口、桃園)胸腔內科檢查室

適用對象: 技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<胸腔內科體重計操作與維護標準>工作規範

編號：AUMD31-044

制定日期 2019 年12月02日   制定公佈

修訂日期 2024 年09月12日   第二次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

標   題                                                       頁數

壹、目的、適用範圍與工具……………………………………          6-1~6-1

貳、操作標準…………………………………………………           6-2~6-4

參、異常狀況及處理對策……………………………………           6-5~6-5

肆、參考資料…………………………………………………           6-6~6-6

胸腔內科體重計操作與維護（一）

編號：AUMD31-044

總頁數：6                                                                       頁數：6-1

| 作業目的 | 適用範圍及執行人員 | 使用器材、工具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹、測量體重變化。 貳、用於醫師評估病人藥物種類、劑量、檢查的依據或營養照護。 | 壹、適用範圍 設置體重計的單位 貳、適用執行人員 一、技術員/師 二、服務員 | 壹、儀器類 體重計（站立式體重計 ………..視需要 貳、其他類 醫療儀器清潔保養維護記錄表……………………………視需要 |  |
|  |  | 制定日期：2019 年 11月 | 修訂日期：2024年09月 第二次 修訂 |

胸腔內科體重計操作與維護（二）

編號：AUMD31-044

總頁數：6                                                                       頁數：6-2

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前 一、執行洗手。 二、將體重計置於適當的位置，保持平穩不滑動。 三、確認體重計歸零。 四、執行病人身份的確認。 五、向病人及家屬說明體重測量的目的及步驟，並取得同意後執行。 六、協助病人脫除厚重衣物及鞋子，並協助病人擺位及維護隱私。 執行中 依各類型體重計機型操作說明書方法測量： 站立式體重計：協助病人立於秤台中心並保持身體直立穩定， 兩眼正視前方，以確保量測數值正確，過程中注意病人安全及 隱私，不得離開視線或讓病人獨自測量。 | 依AUMD31-038胸腔內科洗手工作規範 依AUMD31-022胸腔內科系病患辨識標準作業規範 依AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理作業規範 1.確定病人身上管路固定牢固，若引流袋內有引流液應先依醫囑倒空並記錄，不可懸空垂吊以防脫出。 2.必要時圍布簾，懸掛『檢查/治療中，請勿進入』標示牌，以 維護病人隱私。 - 站立式體重計設有扶手且不搖晃，放置位置需固定且盡量靠牆。 - 需設置扶手協助病人上下體重計。 - 量測時需由另一人協助，並於體重計上張貼防跌警語標示(紅色蘋果)。 - 測量中勿碰觸病人(受檢者)，並注意病人安全。 |  |
|  |  | 制定日期：2019 年 11月 | 修訂日期：2024年09月 第二次 修訂 |

胸腔內科體重計操作與維護（二）

編號：AUMD31-044

總頁數：6                                                                       頁數：6-3

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 肆 | 執行後 一、協助病人(受檢者)離開體重計及整理衣物。 二、將體重計歸零並歸位。 三、執行洗手。 清潔與維護 - 清潔方法 (一)體重計表面可用軟布擦拭，若有血跡可以75%酒精擦拭，保持清潔。 (二)每天應以低濃度漂白水或依設備仿單上建議之消毒方式擦拭一次，傳染性病人使用後應使用高濃度漂白水擦拭，避免發生交叉感染。 (三)檢視輪子是否有棉絮、毛髮或雜物纏繞並清潔。 (四)車輪螺絲無鬆脫且應栓緊。 二、清潔保養頻率 (一)定期清潔：每週一次。 | 預防跌倒 依AUMD31-038胸腔內科洗手工作規範 1.確認各式體重計安全：清潔前先拔除機器電源線，避免碰撞而導致卡榫斷裂。 2.外觀清潔：檢視檯面無污漬、車輪處無雜物纏繞。 3.配件齊全：各項配件齊全無鬆脫。 4.功能正常： (1)體重計可歸零。 (2)指針或秤錘可移動。 (3)可平穩擺放不滑動。 若設備送修時，須登錄「維護請俢記錄表」。 |  |
|  |  | 制定日期：2019 年 11月 | 修訂日期：2024年09月 第二次 修訂 |

胸腔內科體重計操作與維護（二）

編號：AUMD31-044

總頁數：6                                                                       頁數：6-4

| 項次 | 操 作 說 明 或 作 業 流 程 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (二)定期校正與保養：每一年由管理部門(工務課/儀器課)定期保養檢測功能，單位主管可於管理部門(工務課/儀器課)保養檢測後主動查詢保養檢測結果。 | 1.查看設備上標示貼紙，檢視本次保養日期及下次保養月份。 2.可於行動長庚APP或部門網頁查詢維護及檢測結果。 |  |
|  |  | 制定日期：2019 年 11月 | 修訂日期：2024年09月 第二次 修訂 |

胸腔內科體重計操作與維護（三）

編號：AUMD31-044

總頁數：6                                                                       頁數：6-5

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、跌落 二、數值差異大 | (一)體重計放置或病人(受檢者)重心不穩。 (二)病人(受檢者)突發身體虛弱，未來得及適當保護。 (一)體重計未正確歸零。 (二)體重計沒定期校正。 | 1.評估病人(受檢者)傷害狀況、測量生命徵象，並依病人(受檢者)情況進行初步處理。 2.通知醫師，並依醫囑給予處置。 3.報告主管並進行病人安全自主通報。 1.將體重計歸零後，重新測量。 2.換另一個體重計測量。 將體重計定期保養並作校正，使用頻率大時連絡儀器增加校正頻率。 |  |
|  |  | 制定日期：2019 年 11月 | 修訂日期：2024年09月 第二次修訂 |

胸腔內科體重計操作與維護（四）

編號：AUMD31-044

總頁數：6                                                                       頁數：6-6

| 參考資料: - 護管部體重計操作與維護標準作業規範N14013 - AUMD31-038胸腔內科洗手工作規範 - AUMD31-022胸腔內科系病患辨識標準作業規範 - AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理作業規範 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 制定日期：2019 年 11月 | 修訂日期：2024年09月 第二次修訂 |