-7-

長庚紀念醫院 (林口)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

< 移動式支氣管內視鏡檢查標準>  工作規範

編號：AUMD31-005

訂定日期 2004年05月 制定公佈

修訂日期 2024年 08月 第九次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                 頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………            8-1~8-2

貳、操作標準…………………………………………………………   8-3~8-5

參、異常狀況及處理對策……………………………………………   8-6

肆、參考資料                                               7- 8

移動式支氣管內視鏡檢查標準作業規範(一)

編號：AUMD31-005

總頁數 :8                                                                                       頁數:8-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用數位化光纖導光軟式內視鏡檢查支氣管內病變，或清除病人痰液或採取痰液檢體,組織切片,組織抹片。 | - 不明原因之咳血、慢性咳嗽、聲音沙啞 或呼吸困難。 二、 肺部結節或腫瘤之鑑別診斷。 三、 發現並取出支氣管異物。 四、良性支氣管病變之診斷，如肺結核、呼 吸道吸入性傷害、氣管或支氣管狹窄等。 五、 肺癌患者臨床分期之依據。 六、 診斷瀰漫性肺部疾病。 七、 抽取氣管內分泌物及血塊。 八、 配合冷凍或電燒切除支氣管內腫瘤或肉 芽組織。 九、 氣管支氣管狹窄病患可施行擴張術或放 置氣管內支架。 十、其他影像異常或症狀經臨床醫師判斷需 接受支氣管鏡檢查。 十一、追蹤檢查：包括例如肺癌手術前後支 氣管粘膜病變追蹤，冷凍或電燒切除支 氣管內腫瘤或肉芽組織病變追蹤，發現並取出支氣管異物追蹤，氣管支氣管狹窄病患可施行擴張術或放置氣管內支架等之追蹤檢查。 | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | - 單次使用物品 10mL空針 數pc 50ml空針 數PC 4×4紗布 數pc 口咬器 1pc N95口罩 2pc 無菌手套 數pc 髮帽 防護面罩 PRN Suction 連接管 1PC SWIVEL ELBOW 1pc 稀釋酵素紗布杯(1:100) 1pc - 重複使用物品 1.儀器類: 移動式推車 1台 內含 Scope主機 1台 影像系統 1台 支氣管內視鏡 1pc 擷像系統 1台 2.重複使用物品 切片夾19C(prn) 1PC 切片夾15C(prn) 1PC 抹片刷(prn) 1PC |  | * * * * * * * * | * |  |  | * * * * * * * * * |
|  |  | 公佈日期：2004 年5月 | 修訂日期：2024年08月第9次修訂 |  |  |  |  |  |

移動式支氣管內視鏡檢查標準作業規範(一)

編  號：AUMD31-005

總頁數 :8                                                                                       頁  數:8-2

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料品名 |  | 消毒層次 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無菌 | 高 | 中 | 低 | 清潔 |
|  |  | (三)藥物類: Lidocaine Hcl 1% 5mL/amp Lidocaine Hcl 2% 20mL/vial Lidocaine jelly 30mg/tube (四)布包類: 白雙層包布 1條 超細防水隔離衣 數件 治療巾 1條 |  | * * |  |  |  | * * * |
|  |  | 公佈日期：2004 年5月 | 修訂日期：2024年08月第9次修訂 |  |  |  |  |  |

移動式支氣管內視鏡檢查工作規範(二)

編  號：AUMD31-005

總頁數:8                                                                                        頁  數：8-3

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 執行前 1.依AUMD31-038洗手工作規範執行檢查前洗手。 2.將檢查病患資料先在電腦檢查報告系統收件輸入，下載到移動式擷像系統後，點選病患影像後照相再關機。確認數位電子同意書是否完成。 3.檢查應帶物品是否齊全。 4.將支氣管內視鏡以白雙層包布包裹後置入運送盒。 5.與醫師將移動式支氣管內視鏡推車推到檢查病床旁。 6. 將支氣管內視鏡主機系統插上電源輸入病人病歷號準備擷 像。 7.請依檢查紀錄單逐一確認。 8.將病床拉出，並將床頭板移去，讓操作醫師站於床頭位置。 9. 依AUMD31-038洗手工作規範戴無菌手套戴N95口罩、髮帽 ，穿上防水隔離衣。 10.準備用物:10mL空針2pc、麻醉藥物、麻醉藥膏、接抽痰設備。 11.支氣管內視鏡就定位。 12.用治療巾覆蓋病患眼部，防止檢查過程眼睛遭受麻醉藥品噴濕。 執行中 1.將SWIVEL ELBOW接於氣管內管上,用4 ×4”紗布Lidocaine jelly 1mg塗給醫生潤滑支氣管內視鏡鏡頭及鏡身。 | 依IPSG.5.;PCI.9.減少醫療相關感染風險之基本政策與程序 依AUMD31-32胸腔科檢查報告擷像標準作業規範 請護理師協助，將氣管內管放置於口咬器中，讓患者咬著並以無切寬膠固定，必須確認口咬器有貼緊於病患臉部。(此做法為保護支氣管內視鏡，以防病患無意識下咬住內視鏡，造成內視鏡被咬斷，損傷內視鏡。) 請呼吸治療師協助將呼吸器之氧氣供給濃度調至100%。 依IPSG.5.;PCI.9.減少醫療相關感染風險之基本政策與程序 依IPSG.4侵入性處置病人辨識與安全政策與程序 由檢查團隊其中一人執行暫停確認Time out，再次確認病人姓名、出生年月日、醫囑、同意書、器械、相關檢驗、檢查與影像資料正確。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004 年5月 | 修訂日期：2024年08月第9次修訂 |

移動式支氣管內視鏡檢查工作規範(二)

編  號：AUMD31-005

總頁數:8                                                                                        頁  數：8-4

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 參 肆 | 2.醫生執行支氣管內視鏡鏡檢時技術員在旁協助,給予藥物Lidocaine Hcl 2% 2mL打入氣管內做局部麻醉。 3.隨時注意病患Vital sign變化。 執行後 支氣管內視鏡檢查完之處理: 1.支氣管內視鏡處理:支氣管內視鏡由病人呼吸道取出後宜立即接上抽吸器,使用稀釋酵素紗布杯(1:100)，並且使用裡面之紗布將支氣管鏡外部擦拭,以防血塊、分泌物或痰液阻塞，再以白雙層包布包裹後置入運送盒。 2.整理物品並依正常程序關內視鏡主機系統及擷像系統。 3.脫掉手套丟棄於感染性垃圾，脫掉隔離衣，依AUMD3-038洗手規範執行洗手。 4.推移式支氣管內視鏡推車回檢查室，接上電源及網路線，開啟主電源，將病患擷像影像傳送至報告系統,以利醫師將報告輸入。 5.批價:由技術人員於檢查報告系統之計價欄點選計價項目。 6.將受檢病患資料登錄在登記本上 重複使用物品之處理 支氣管內視鏡: | 請住院醫師協助扶住氣管內管，以防止內視鏡過度彎曲。 若氧氣濃度低於90%先暫停檢查，將氣管鏡移出，待氧氣濃度恢復 至90%以上再繼續檢查。 病患為高傳染性疾病(如肺結核、接觸隔離)病患之布品類(治療巾、床單、床單等)，依LG5325生物醫療廢棄物感染管制作業要點 檢查醫師需開立急件醫囑，並於兩小時內將報告完成，若有切片，則須於一個小時之內完成報告。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004 年5月 | 修訂日期：2024年08月第9次修訂 |

移動式支氣管內視鏡檢查工作規範(二)

編  號：AUMD31-005

總頁數:8                                                                                        頁  數：8-5

| 項次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 伍 陸 | A.清潔 1.支氣管內視鏡浸泡於酵素清潔液(ENDOZIME)中,用4 ×4紗布擦拭清洗支氣管內視鏡鏡頭及鏡身,並用清洗刷刷洗鏡內管路。 2.將支氣管內視鏡以清水沖洗。 3.置入支氣管內視鏡清洗機內清洗及消毒。 4.包支氣管內視鏡之布品置入污衣桶 B.高層次消毒: 同AUMD31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 C. 儲存: 同AUMD31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 品質確效 同AUMD31-001一般支氣管內視鏡檢查標準作業規範 異常狀況,參考資料,附件一,同AUMD31-001一般支氣管內視鏡 檢查標準作業規範 | 病患為高傳染性疾病(如疥瘡、接觸隔離)病患之布品類(治療巾、床單、床單等)，依LG5325生物醫療廢棄物感染管制作業要點，LG5306環境清潔感染管制作業要點，R01L01醫療布類品管理規則，以單層水溶性污衣袋並外加套透明高密度PE袋，並黏貼當心感染標籤，外層包裝應保持清潔並綁緊袋口，清洗室關門紫外線消毒。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004 年5月 | 修訂日期：2024年08月第9次修訂 |

移動式支氣管內視鏡檢查工作規範(三)

編  號：AUMD31-005

總頁數:8                                                                                        頁  數：8-6

| 異 常 狀 況 | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.若檢查中突有併發症發生時,如大出血、氣胸、心肺功能喪失或意識不清時,則應停止檢查。 二.支氣管鏡損壞 三.電腦擷像係系統無法開機或無法擷像. . | 病患狀況變差 1.病患咬管致支氣管鏡破損.進水.無影像。 2.支氣管鏡遭針紮。 | 1.立即停止檢查，確認生命徵象並告知現場主治醫師。 2.視病患狀況給予適當醫療措施。 3.P.R.N.進行C.P.R急救或相關急救措施。 1.於清洗機上進行測漏檢查，按Man Leak鍵。 2.以行動長庚APP請修，通知儀器課評估是否須請廠商攜回原廠修護。 打電話請修:2050電腦請修或網頁請修。 |  |
|  |  | 公佈日期：2004 年5月 | 修訂日期：2024年08月第9次修訂 |

移動式支氣管內視鏡檢查工作規範(四)                          編  號：AUMD31-005

總頁數:8                                                                                        頁  數：8-7

| 參考資料 - FLexibLe Bronchoscopy ,2nd Edition 2004 Edited by Ko-Pen Wang ; AtuL C.Metha; J.Francis Turner,Jr. - 衛生署疾病管制局 Centers for Disease ControL 之侵入性醫療感染管制作業基準 - 政令規章/感染管制/規章編號:K03314侵入性檢查治療單位感染管制作業準則 - 政令規章/感染管制/規章編號: K05350軟式內視鏡清洗及消毒暨品質監測感染管制作業要點 - 感染管制委員會 ”LG5324隔離感染管制作業規範” - 政令規章/感染管制/規章編號: K03304消毒及滅菌感染管制作業準則 - 政令規章/感染管制/規章編號: K03321傳染病防治感染管制作業準則 - 政令規章/感染管制/規章編號: K03324手部衛生與隔離防護措施感染管制作業準則 - 政令規章/總務/規章編號: G01001事業廢棄物管理規則 - 政令規章/感染管制/規章編號: K03306環境清潔感染管制作業準則 - 感染管制委員會”RO1L01醫療布類品管理規則” (長庚紀念醫院規章編號RO1L01) - 政令規章/感染管制/規章編號: K05318洗縫布類品感染管制作業要點 - 政令規章/醫品病安/規章編號: Q02002病人安全作業管理辦法 - 政令規章/安全衛生/規章編號:N03105危害物質品管理作業準則 - 政令規章/安全衛生/規章編號:N00001安全衛生工作守則 - 網路公告：手術病人辨識與手術前暫停期作業流程 - 政令規章/院區/規章編號D3BG01：IPSG.1正確辨識病人政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BG04：IPSG.4侵入性處置病人辨識與確認安全政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BG05：IPSG.5；PCI.9減少醫療相關感染風險之基本政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號L3BI07：PCI.7.1.1﹝單次使用之醫療器材的重複使用政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號L3BI03：PCI.7.3尖銳器具使用、廢棄及管理政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BR01：PFR.1病人權利與配合事項政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BR02：PFR.1.2尊重病人及家屬價值觀與信仰之政策與程序 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2004 年5月 | 修訂日期：2024年08月第9次修訂 |

移動式支氣管內視鏡檢查工作規範(四)

編  號：AUMD31-005

總頁數：8                                                                                      頁  數：8-8

| 參考資料 - 政令規章/院區/規章編號D3BR04：PFR.6同意書簽署政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BA02：ACC3.3.1病人持續醫療照護政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BE01：PFE1.2.2.1.3.6病人與家屬衛教政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3BP02：COP3.2心肺復甦照護政策與程序 - 政令規章/院區/規章編號D3AA02：ACC1.1.3病人檢查治療延遲政策與程序 - 規章編號D3BA02：ACC3.3.1病人持續醫療照護政策與程序 - 規章編號L3BE01：PFE1.2.2.1.3.6病人與家屬衛教政策與程序 - 規章編號D3BP02：COP3.2心肺復甦照護政策與程序 - 規章編號D3AA02：ACC1.1.3病人檢查治療延遲政策與程序 - AUMD31-023胸腔內科系麻醉管制藥品管理標準作業規範 - AUMD31-025胸腔內科系檢體發送標準作業規範 - AUMD31-026 CIDEX標準作業規範 - AUMD31-027胸腔內科檢查室單位間交班標準作業規範 - AUMD31-032胸腔科檢查報告擷像標準 - AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理作業規範 - AUMD31-034胸腔內科常備藥管理標準作業規範 - AUMD31-038胸腔內科洗手工作規範與 - AUMD31-039胸腔內科檢查室病患約束標準工作規範 - AUMD31-042胸腔內科預防跌倒標準作業規範 - AUMD31-047胸腔內科檢查室異常事件處理標準作業規範 - AUMD31-049胸腔內科侵入性處置病人辨識與確認安全作業規範 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2004 年5月 | 修訂日期：2024年08月第9次修訂 |  |