-7-

長庚紀念醫院 (台北、林口、桃園)胸腔內科檢查室

適用對象:技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

:

<IN CHECK >標準作業規範

編號：AUMD31-052

制定日期 2022 年01月  制訂公佈

修訂日期 2023 年10月  第 1次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。-

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

目         錄

標   題                                                      頁數

壹、目的、適用範圍與工具………………………………              5-1

貳、操作標準………………………………………………………       5-2~5-3

參、異常狀況及處理對策……………………………………………     5-4

肆、參考資料                                                 5-5

IN CHECK標準作業規範 (一)

編號：AUMD31-052

總頁數：5                                                                                  頁數：5-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢測病患吸入型藥物使用機制及調整藥物依據 | 壹、為一種吸入器訓練裝置 貳、可測得病患吸氣之氣流量，模擬不同吸入器的阻力，來增進病患學習如何使用特定種類的吸入器。 參、來提升病患使用吸入器的正確性。 肆、可測量吸氣流量，測量範圍自15L/min至120L/min，轉動裝置上的轉盤還可以模擬其他藥物吸入器的阻力。 | In-Check DIAL G16 (Alliance TECH Medical,Inc 生產) 拋棄式單向式吸嘴 |  |
|  |  | 公佈：2022年01月 | 修訂日期：2023年10月第1次修訂 |

IN CHECK標準作業規範  (二)

編號：AUMD31-052

總頁數：5                                                                                 頁數：5-2

| 項 次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 壹 貳 | 重置In-Check 一、一手垂直握住儀器，咬嘴需在上方。 二、往另一隻手敲擊儀器的圓形末端，使紅色光標返回到起始位置。 三、將設備轉180度，使磁性重量至其靜止位置。 使用方式 一、將撥盤選擇器對準所需的彩色圖標(對應藥物)，會有喀答一聲。 二、每次使用前，先重置設備。 三、裝上新吸嘴(為ㄧ次性單向吸嘴)。 四、使用者於吸嘴外先呼出一口氣。請使用者模擬吸藥狀態。 五、接著含住吸嘴(不可有漏氣)吸氣。 六、記錄紅色光標的位置(其為吸氣流量)。 七、重置In-Check，並重覆上述步驟二到六。 | 共有6種模式 若吸氣流速錯誤，重新教導使用者正確方式，直到流速在正確範圍內。 |  |
|  |  | 公佈：2022年01月 | 修訂日期：2023年10月第1次修訂 |

IN CHECK標準作業規範 (二)

編號：AUMD31-052

總頁數：5                                                                                  頁數：5-3

| 項 次 | 作 業 說 明 | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 叁 | 清潔設備 一、將設備浸入溫和的清潔劑溶液中2-3分鐘(最多5分鐘)。於液面下搖晃設備。 二、用水沖洗並搖晃以去除多餘的水份(應握住選擇器遠端)。 三、靜置乾燥。 四、若要進行滅菌，應使用低溫電漿滅菌法。 |  |  |
|  |  | 公佈：2022年01月 | 修訂日期：2023年10月第1次修訂 |

IN CHECK標準作業規範  (三)

編號：AUMD31-052

總頁數：5                                                                                  頁數：5-4

| 參 考 資 料 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈：2022年01月 | 修訂日期：2023年10月第1次修訂 |