長庚紀念醫院 (台北、林口、桃園)胸腔內科肺部復原治療中心

適用對象: 技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

)

<胸腔內科肺量測定檢查(Screening Spirometry)>工作規範

編號：AUMD32-001

制定日期 2004 年09月   制訂公佈

修定日期 2024 年10月   第9次修訂

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

標   題                                                 頁數

壹、目的、適用範圍與工具……………………………………          5-1~5-1

貳、操作標準…………………………………………………           5-2~5-3

參、異常狀況及處理對策……………………………………           5-4~5-4

肆、參考資料…………………………………………………           5-5~5-5

肺量測定檢查(M21-037 Screening Spirometry)標準作業規範(一)

編號：AUMD32-001

總頁數：5                                                                                        頁數：5-1

| 作業目的 | 適用範圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |
| --- | --- | --- |
| 一、診斷病患肺功能狀況是否有異常用與判斷病患呼吸功能障礙屬阻塞型或限制型 | 1評估初診病人換氣功能及測量氣體分布情形。 2.復診病人辨別、追蹤疾病的嚴重度。 3.手術前評估。 | - 功能機 - 紙管 3 過濾器 4. 開啟負壓排風裝置 |
|  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期：2024年10月第9次修訂 |

肺量測定檢查(M21-037 Screening Spirometry)標準作業規範(一)

編號：AUMD32001

總頁數：5                                                                                         頁數：5-2

| 項次 | 操作說明或作業流程 |  | 注 意 事 項 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 | 1.首先正確核對病人身分至少須使用二種以上之資料，以確保病人之安全。同時核對病人的治療醫囑把肺量計(Vitalogroph)之電源插上插座。 2.先評估病人及家屬接受訊息之意願、教育程度、信仰、價值觀、慣用語言、情緒狀況及學習障礙之後，為病人解說醫療照護相關事項，與指導病人自我照護知識能力，進行衛生教育指導。接著介紹並說明肺功能檢測的目的與設備。利用校對儀，打入校對氣體，並以孤立測定時間，可校對容積、流速、時間。 3當無法於病情需要之預定時間為病人施行檢查、治療時，主動告知延遲原因，並且提供可行之替代方案。同時為尊重病人與家屬在醫療機構的權利，協助病人與家屬獲取治療資訊，鼓勵他們參與醫療照護之過程及決策。 4.工作人員配戴護目鏡、N95口罩、超細纖維防水隔離衣及手套。 5.加強洗手,讓醫療照顧過程中貫徹手部衛生政策，達成現預防與控制相關感染之目標，降低感染風險之機會。 6.先確認病人基本資料，將病人姓名、病歷號、檢查日期、身高、體重等資料輸入電腦中。 7將Mouthpiece接於吹氣管。 |  | 註.正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) .請病患註.病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 註.病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 註.病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 註.減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) |  |
|  |  | 公佈日期：2004 年9月 |  | 修訂日期：2024年 10月第9次修訂 |

肺量測定檢查(M21-037 Screening Spirometry)

編號：AUMD32001

總頁數：45                                                                                               頁數：5-3

| 項次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
| 二、 | 8.先請病人深吸飽氣，嘴巴含緊 Mouthpiece，用力從嘴內吹氣，至六秒為止，嘴巴移開 Mouthpiece，此即用力肺活量。 9. 完成檢查後靜置5-10分鐘併紫外線消毒，再以低濃度漂白水擦拭檢查台及儀器環境清潔，病室才再度使用。 10.每日執行完最後一位病人後需進行終期消毒。 a.環境:紫外燈滅菌2小時，紫外線燈管亮著時，眼睛勿直視，避免造成眼睛傷害。(若紫外線燈管使用「累計時數」到達2,000小時或燈管閃爍，應通知工務課更換燈管) b. 檢查台及儀器:以低濃度漂白水擦拭。 | 1.鼻子捏住，嘴巴一定要含緊，配合治療師之口令。 2.切記勿將舌頭塞住紙捲。 3.病人有不適反應應告知治療師，因此檢查易有頭暈現象。 4.病人血壓太高>150/90MMHG 先暫停 5.檢查前十二小時應禁用吸入型支氣管擴張劑。 6.環境清潔感染管制作業準則(20201105) 。 7.註.病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) 。 8.工作人員清消時穿戴個人防護裝備(建議包含:N95等級(含)以上口罩、手套、防水隔離衣、護目裝備(全面罩)及髮帽。 |
| 公佈日期：2004 年9月 |  | 修訂日期：2024年10月第9次修訂 |

肺量測定檢查(M21-037 Screening Spirometry)標準作業規範(一)

編號：AUMD32-001

總頁數：45                                                                                      頁數：5-4

| 異常狀況 |  | 發 生 原 因 | 處 理 對 策 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 病人吹氣不標準。 - 機器螢幕未出現監測的數據 |  | 1.病人太緊張。 2.方法不正確。 | 一、安撫患者，請其放輕鬆。 重新教導檢查方法。 二、 1.檢查管線重新裝好。 2.請儀器課人員檢測並確實定期儀器保養。 3.工作人員確實依據操作手冊操作機器。 |
|  | 公佈日期：2004 年9月 |  | 修訂日期：2024年10月第9次修訂 |

肺量測定檢查(M21-037 Screening Spirometry)標準作業規範(一)                                                                              編號：AUMD32-001

總頁數：5                                                                                          頁數：5-5

| 參 考 資 料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Peter Macklem. Lung function tests J.M.B.Hughes&N.B.Pride ed.2000;3-26 2.陳芳祝(2006)‧肺功能檢驗簡介‧臨床醫學，57(5)，361-364。 3.臨床生理學 宋茂林等合記出版 2009.06 4.正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) 5.病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 6.病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 7.病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 8.減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) 9.病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) 10.減少就醫障礙作業政策 (D3AA04- 5ACC.1.3) 11.環境清潔感染管制作業準則(20201105) 12.依空調系統工程規範 |  |  |
|  | 公佈日期：2004 年9月 | 修訂日期：2024年10月第9 次修訂 |