<胸腔內科六分鐘走路測試>工作規範

編號：AUMD32-003

制定日期 2011 年09月  制訂公佈

修訂日期 2024 年10月  第12次修訂

長庚紀念醫院 (林口、桃園)胸腔內科肺部復原治療中心

適用對象: 技術師(員)、治療師(員)、醫檢師(員)

使   用   規   定

一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。

二、倘若對所訂內容有疑問，應立即向直屬主管請教，務以徹底瞭解為要。

三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更

為完整。

四、另為免掛漏萬一，各職務作業規範建議明列照護行為，若有涉及他科專業

領域，須參照他科標準作業規範執行之。

標   題                                                       頁數

壹、目的、適用範圍與工具……………………………………          5-1~5-1

貳、操作標準…………………………………………………           5-2~5-3

參、異常狀況及處理對策……………………………………           5-4~5-4

肆、參考資料…………………………………………………           5-5~5-5

六分鐘走路測試標準作業規範(一)

編號：AUMD32-003

總頁數：5                                                                                                    頁數：5-1

| 目 的 | 適 用 範 圍 | 使 用 器 材 、 工 具 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 可做為心肺功能動態性評估之依據。 - 評估治療前後之病情進展變化，做為醫師治療之依據。 | - 幫助鑑別運動時呼吸困難的原因。 - 評估對藥物或復健治療的反應。 - 肺部疾病病患施行手術前的評估。 - 了解職業性肺部疾病肺功能狀態，以作為殘疾評估依據。 - 偵測活動時所引起低血氧氣飽和度，以調整合適的氧氣流速。 | 一、設備 1.肺功能機。 2.即棄式過濾器。 3.腕式血氧飽合度監測器。 4.氧氣消耗量表。 5.喘的程度表。 7.椅子(病患運動前後休息用) 。 二、環境 1.平坦走道。 2.連續的路線(來回約26公尺) 。 三、開啟負壓排風裝置 |  |
|  |  | 公佈日期：2011年9月 | 修訂日期：2024年10月第12次修訂 |

六分鐘走路測試標準作業規範(二)

編號：AUMD32-003

總頁數：5                                                                                             頁數：5-2

| 項 次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.首先正確核對病人身分至少須使用二種以上之資料，以確保病人之安全，同時核對病人的治療醫囑。報到時依病患辨識標準作業規範核對病人及檢查項目，針對高齡長者採取以下措施安排檢查: (1)報到收件後，檢查室人員判斷為高齡長者(85歲以上)，將優先安排於報到時現場檢查號碼第2個之後檢查。 (2)無病危病患檢查時，安排優先檢查， (3)若高齡長者身體不適而無法久候，檢查室人員將盡力調整優先服務順序。。 2.先評估病人及家屬接受訊息之意願、教育程度、信仰、價值觀、慣 用語言、情緒狀況及學習障礙之後，為病人解說醫療照護相關事項，與指導病人自我照護知識能力，進行衛生教育指導。接著介紹並說明六分鐘走路檢測的目的與設備。 3當無法於病情需要之預定時間為病人施行檢查、治療時，主動告知 延遲原因，並且提供可行之替代方案。同時為尊重病人與家屬在 醫 療機構的權利，協助病人與家屬獲取治療資訊，鼓勵他們參與醫療 照護之過程及決策。 4.加強洗手,讓醫療照顧過程中貫徹手部衛生政策，達成現預防與控制 相關感染之目標，降低感染風險之機會。 5.核對病患基本資料無誤。 6.檢測前先測量身高.體重和詢問抽菸史以及平常運動狀況。 7.工作人員配戴護目鏡、N95口罩、超細纖維防水隔離衣及手套。 | 1.依AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理作業規範 2.依AUMD31-022胸腔內科系病患辨識標準作業規範 3.依AUMD31-027胸腔科單位間交班標準工作規範執行接收作業 註.病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 註.病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 註.病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 註.病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) 1.請穿著寬鬆之衣物及方便走路之鞋子。 2.在測試前1-2小時避免大量進食。 3.測試前1小時避免使用支氣管擴張劑。 4.依AUMD31-038胸腔內科洗手工作規範 5. 為保障病人離院之轉運安全，於各重要出口及服務台提供相關交通資訊。 |
|  | 公佈日期：2011年9月 | 修訂日期：2024年10月第12次修訂 |

六分鐘走路測試標準作業規範(二)

編號：AUMD32-003

總頁數：5                                                                                             頁數：5-3

| 項 次 | 操作說明或作業流程 | 注 意 事 項 |
| --- | --- | --- |
|  | 8.讓病患坐下休息10-15分鐘至呼吸及心跳平穩。 9.詢問患者日常生活中氧氣消耗量及休息時喘氣情形。 10.測量運動前的肺功能至少三次並取其最佳值。 11.讓病患休息至呼吸.心跳.血氧穩定後開始記錄，若心跳大於130次/分則不執行其檢查。 12.若居家使用氧氣者，行走時建議使用氧氣。 13.開始執行六分鐘走路測試並鼓勵盡個人最快之速度行走。 14.規則告知病人剩餘時間，並給予鼓勵性語句(按照ATS指引如附件) 15.隨時觀察病患運動中的各項身體變化。 16.於六分鐘結束後記錄距離.並評估病患喘的程度。 17.持續監測運動後的呼吸.心跳.血氧，直到恢復至運動前的標準。 18.測量運動後的肺功能至少三次並取其最佳值。 19.若病患無不適即結束此項檢查。 20. 完成檢查後靜置5-10分鐘併紫外線消毒,再以低濃度漂白水擦拭檢查台及儀器環境清潔, 21.每日執行完最後一位病人後需進行終期消毒。 a.環境:紫外燈滅菌2小時，紫外線燈管亮著時，眼睛勿直視，避免造成眼睛傷害。(若紫外線燈管使用「累計時數」到達2,000小時或燈管閃爍，應通知工務課更換燈管) b. 檢查台及儀器:以低濃度漂白水擦拭 | 4.測試前.中.後若有任何不適,請立即告知治療人員.如:頭暈、想吐、呼吸困難、心跳加快不適…等。 5.若有居家使用氧氣治療之患者,請先告知治療人員。 6.確認有無以下之禁忌症，應告知醫師避免安排六分鐘肺功能檢查。 a.前一個月曾發生不穩定心絞痛或心肌梗塞、眼科手術。 b.嚴重心臟節律障礙或二.三度心臟傳導阻斷。 c.心臟動脈瘤或主動脈瘤。 d.近期發生肺或全身性栓塞。 e.心肌炎或心包膜炎。 f.步態不穩 7.工作人員清消時穿戴個人防護裝備(建議包含:N95等級(含)以上口罩、手套、防水隔離衣、護目裝備(全面罩)及髮帽。 |
|  | 公佈日期：2011年9月 | 修訂日期：2023年11月第11次修訂 |

六分鐘走路測試標準作業規範(三)

編號：AUMD32-003

總頁數：5                                                                                            頁數：5-4

| 異常狀況 | 發 生 原 因 |  | 處 理 對 策 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.機器螢幕未出現監測的數據。 | 1.病人管線鬆脫。 2.機器故障。 |  | 1.檢查管線重新裝好。 2.請儀器課人員檢測並確實定期儀器保養。 3.工作人員確實依據操作手冊操作機器。 |  |
| 公佈日期：2011年9月 |  | 修訂日期：2024年10月第12次修訂 |  |  |

六分鐘走路測試標準作業規範(四)

編號：AUMD32-003

總頁數：5                                                                                             頁數：5-5

| 參 考 資 料 1.Peter Macklem. Lung function tests J.M.B.Hughes&N.B.Pride ed.2000; 133-150 2.呼吸胸腔保健衛教季刊 3. Enright, PL. The Six-Minute Walk Test. Respiratory Care. 2003; 48(8): 783-785. 4. This Official Statement of the American Thoracic Society was Approved by the ATS Board of Directors. ATS Statement: Guidelines for the Six-Minute Walk Test. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 111–117. 5正確辨識病人政策與程序(D3BG01-：IPSG.1) 6病人與家屬衛教政策與程序 (D3BE01- PFE.1、.2、.2.1、.3-.6) 7.病人檢查、治療延遲處理政策(D3AA02- ACC.1.1.3). 8.病人權利與配合事項政策與程序(D3BR01- PFR .1) 9.減少醫療相關感染風險之基本政策與程序(D3BG05-IPSG.5、PCI.9) 10.病人離院轉運政策 (D3AA07-ACC.5) 11.減少就醫障礙作業政策 (D3AA04- ACC.1.3) 12.依AUMD31-027胸腔科單位間交班標準工作規範執行接收作業 13.依AUMD31-033胸腔內科系病患隱私維護管理作業規範 14.依AUMD31-022胸腔內科系病患辨識標準作業規範 15.依AUMD31-038胸腔內科洗手工作規範 16.環境清潔感染管制作業準則(20201105) 17.依空調系統工程規範 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 公佈日期：2011年9月 | 修訂日期：2023年11月第11次修訂 |

六分鐘走路測試標準作業規範

附件:

第一分鐘後，告訴患者以下說：“你都做得很好。你還有5分鐘。“
第二分鐘後，告訴患者以下內容：“保持良好的工作。你還有4分鐘就到了。“
當計時器顯示3分鐘左右的剩餘，告訴患者以下內容：“你做得很好。你已完成一半“。
當計時器顯示2分鐘剩餘時間，告訴患者以下內容：“做的很好。你只剩2分鐘。“
當計時器顯示只有還剩1分鐘，告訴病人：“你做得很好。你只剩下1分鐘了。“

PS.1.不要使用其他鼓勵的話（或身體語言加快）。
      2.如果患者在測試過程中停下來，說：“你可以倚靠在牆上休息一下，只要你覺得能夠可以繼

續再走。

3.不要停止計時器。如果病人在6分鐘前停止了和拒絕繼續（或者你決定不應該繼續），可以

請病人坐下來，停止步行，並注意在工作表上的距離與停止的時間，並且註明停止的原因